主界面

FD-MFD-A 弱磁场及磁感应强度矢量综合测量实验仪

传感器校准

地磁场测量

线圈磁场测量

数据查询与导出

传感器校准界面

保持继电器断开，以地磁场校准零点偏移，先绕z轴旋转校准X、Y零点x0、y0

请将传感器绕Z轴缓慢旋转360°

旋转完成后点击确认

点击确认界面变为下图，校准z零点z0

请将传感器绕X轴缓慢旋转360°

旋转完成点击确认

点击确认界面变为下图

将导轨、器件、传感器按要求放置

放置完成点击确认

点击确认界面变为下图

继电器接通，线圈加以100mA电流，理论值为450uT，校准X、Y系数x1、y1

请将传感器绕Z轴缓慢旋转360°

旋转完成后点击确认

点击确认界面变为下图，校准Z系数z1

请将传感器绕X轴缓慢旋转360°

旋转完成点击确认

点击确认后变为下图，断开继电器

校准已完成

点击任意键返回主菜单

地磁场测量界面

保持继电器断开

|  | 磁场模 XXX.X μT | X轴分量 XXX.X μT | Y轴分量 XXX.X μT | Z轴分量 XXX.X μT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

线圈磁场测量界面

将导轨、器件、传感器按要求放置

放置完成点击确认进行自动置零

点击确认后采集地磁场大小x地=x1(x-x0)，y地=y1(y-u0)，z地=z1*(z-z0)

界面变为下图，接通继电器

|  | 线圈电流 XXX.X mA | 磁场模 XXX.X μT | X轴分量 XXX.X μT | Y轴分量 XXX.X μT | Z轴分量 XXX.X μT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数据记录 |  |  | 切换模式 |  |  |

该界面下编码器可调节线圈电流，点击向上向下切换高亮切换模式与数据记录，点击确认进入，点击返回退出至主菜单。进入切换模式界面如下，点击确认或返回退出至上一界面。

手动输入坐标数据

辅助生成坐标数据

手动模式下进入数据记录界面如下，旋转编码器改变坐标，按下编码器改变位，点击确认按键采集数据。

|  | 第1组数据： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 线圈电流 XXX.X mA | 磁场模 XXX.X μT | X轴分量 XXX.X μT | Y轴分量 XXX.X μT | Z轴分量 XXX.X μT |  |
|  | 传感器坐标：XX.XX cm |  |  | 确认采集 |  |  |

辅助模式界面如下，传感器坐标由编码器改变，点击编码器切换位，点击确认确认生成。

|  | 第2组数据： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起始坐标： XX.XX cm | 终止坐标： XX.XX cm | 坐标步长： XX.XX cm |  |  |
|  |  |  |  | 确认生成 |  |  |

起始坐标终止坐标范围为-99.99cm至+99.99cm，若终止坐标小于起始坐标或者终止坐标减去起始坐标不能整除坐标步长，界面变为：

|  | 第2组数据： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起始坐标： XX.XX cm | 终止坐标： XX.XX cm | 坐标步长： XX.XX cm |  |  |
|  | 请按照生成规则输入！ |  |  | 确认生成 |  |  |

生成成功后，界面如下，传感器坐标按照所生成的坐标依次显示并记录。

|  | 第2组数据： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 线圈电流 XXX.X mA | 磁场模 XXX.X μT | X轴分量 XXX.X μT | Y轴分量 XXX.X μT | Z轴分量 XXX.X μT |  |
|  | 传感器坐标：XX.XX cm |  |  | 确认采集 |  |  |

数据查询与导出界面

|  | 第一组 | 第五组 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第二组 |  |  |  |  |
|  | 第三组 |  |  |  |  |
|  | 第四组 |  |  |  |  |

向上向下切换高亮，点击确认进入，数据界面如下。

|  | 第1组数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 传感器坐标 （cm） | 线圈电流 （mA） | 磁场模 （μT） | X轴分量 （μT） | Y轴分量 （μT） | Z轴分量 （μT） |  |
|  | 1 | XX.XX | XXX.X | XXX.X | XXX.X | XXX.X | XXX.X |  |
|  | 2 | XX.XX | XXX.X | XXX.X | XXX.X | XXX.X | XXX.X |  |
|  | 3 | XX.XX | XXX.X | XXX.X | XXX.X | XXX.X | XXX.X |  |
|  | 4 | XX.XX | XXX.X | XXX.X | XXX.X | XXX.X | XXX.X |  |
|  | 5 | XX.XX | XXX.X | XXX.X | XXX.X | XXX.X | XXX.X |  |
|  | 6 | XX.XX | XXX.X | XXX.X | XXX.X | XXX.X | XXX.X |  |